| NOM prénom : | CONTRÔLE | 4° note / 10 : |
| --- | --- | --- |
|  | durée : 45 min |  |

On trace les caractéristiques de deux dipôles. Lequel a la résistance la plus élevée ? Justifier par le calcul.

La courbe caractéristique du dipôle 1 passe par le point (U1 ; I1) soit (2,5 V ; 100 mA)

Conversion : 100 mA = 0,1 A

R1 = U1 ÷ I1  = 2,5 ÷ 0,1 =  25 .

De même,   R2 = U2 ÷ I2  = 2 ÷ 0,2 =  10 .

Donc  R1 > R2.

L’intensité du courant traversant un conducteur ohmique de 27  est de 222 mA.

Calculer la tension appliquée entre ses bornes.

Soit R = 27  et I = 222 mA (conversion : I = 0,222 A)

U = R x I  = 27 x 0,222 = 6 V

U = 6 V.

Un dipôle ohmique de résistance 3300  est détérioré si l’intensité du courant qui le traverse est supérieure à 25 mA.

Quelle tension maximale peut-on appliquer entre les bornes du dipôle sans le détériorer ?

Ici, R = 3300  et Imax = 25 mA

Conversion : Imax = 0,025 A

Umax = R x Imax  = 3300 x 0,025 =  82,5 V.

Au verso : exercice 4

a) Dans quel but a-t-on réalisé le montage ci-dessous ?



V

COM

mA

10A

V

V

A

0





V

COM

mA

10A

V

V

A

0



Ce montage est celui qui est réalisé lorsqu'on veut mesurer le courant qui traverse un dipôle ohmique et la tension à ses bornes.

Ces valeurs, variables, permettent de tracer la courbe caractéristique de ce dipôle.

b) Faire le schéma normalisé de ce circuit :

c) Que vaut, en ohms, la résistance du dipôle ohmique étudié ? Attention, l’écran de l’ampèremètre affiche ici des mA !

Le voltmètre affiche U = 5,3 V

L'ampèremètre affiche I = 83 mA (conversion : 0,083 A)

R = U ÷ I  = 5,3 ÷ 0,083 =  63,9 .