| NOM, prénom : | CONTRÔLE n° durée : 45 min | 3° note / 20 : |
| --- | --- | --- |

|  |  | a. Sur l’écran de 10 divisions de cet oscilloscope, on peut observer… 5 périodes. b. Chaque période occupe… 2 carreaux. |
| --- | --- | --- |

c. Chaque carreau correspond à… 2 ms. Lu sur le sélecteur de droite gradué en ms/division

d. La période de la tension alternative étudiée est donc de 4 ms, soit T =  4 x 10-3 s. ou encore 0,004 s.

e. Calcul de sa fréquence :

f = 1 ÷ T = 1 ÷ 0,004 =  250 Hz.

f. La tension maximale de cette tension alternative correspond à …3 carreaux.

g. Chaque carreau correspond à … 5 V. Lu sur le sélecteur de gauche gradué en V/division

h. La tension maximale vaut donc … 15 V.

i. Calcul de la tension efficace :

Ueff = Umax ÷ √2

= 15 ÷ 1,414

=  10,6 V.

|  |  | On considère l’oscillogramme ci-contre. - Calcul de la période : Il n'y a qu'une période sur l'écran. Elle occupe 10 divisions. T = 10 div x 0,2 ms/div = 2 ms = 0,002 s. |
| --- | --- | --- |

b. Calcul de la fréquence :

f = 1 ÷ T = 1 ÷ 0,002 =  500 Hz.

c. Calcul de la tension maximale :

Umax = 3 div x 0,5 V/div                         Umax = 1,5 V.

d. Calcul de la tension efficace :

Ueff = Umax ÷ √2

= 1,5 ÷ 1,414

=  1,06 V.

| e. |  | On garde la même sensibilité verticale mais la sensibilité horizontale est placée sur 0,1 ms/div. Représenter le nouvel oscillogramme. |
| --- | --- | --- |

|  |  | On considère les réglages ci-contre. La tension alternative sinusoïdale représentée sur l’écran a pour caractéristiques : Umax = 20 V T = 0,002 s |
| --- | --- | --- |

Représenter ce qui apparaît sur l’écran. Justifier par le calcul.

La tension est de 20 V. La sensibilité verticale est de 10 V/div. Il faut donc deux divisions pour représenter 20 V.

Umax = nombre de divisions x sensibilité verticale

nombre de divisions = Umax ÷ sensibilité = 20 ÷ 10 =  2 divisions.

Le balayage est sur off. Il n'est pas activé. On voit un segment vertical.

|  |  | On considère les réglages ci-contre. La tension alternative sinusoïdale représentée sur l’écran a pour caractéristiques : Ueff = 2,13 V f = 100 Hz |
| --- | --- | --- |

Représenter ce qui apparaît sur l’écran. Justifier par le calcul.

Umax = Ueff x √2  = 2,13 x 1,414 =  3 V. représentés par  3 divisions. puisque la sensibilité verticale est de 1 V/div.

T = 1 ÷ f. = 1 ÷ 100 = 0,01 s =  10 ms. représentées par  5 divisions. puisque la sensibilité horizontale est de 2 ms par division.